1. 帧格式

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFA/0x0A | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | nByte | 2Byte |

1.1 帧头（header）

1Byte长度

- 0xFA
上行（控制板->安卓板）

- 0x0A
下行（安卓板->控制板）

1.2 帧长（length）

1Byte长度帧长等于除了CRC校验码之外的所有字节数。

1.3 帧编号（sn）

1Byte长度
帧编号，用于防止重复的帧，每成功发送一个帧，sn加1。回复原样返回，问询时独立计算。

1.4 随机数（random）

1Byte长度，随机数。安卓板IO板独立处理各自的数值，回复时不必相同

1.5 命令（cmd）

1Byte长度，决定帧的用途，具体参考下一节。

1.6 数据（data）

nByte长度，无特殊说明情况下数据原样回复，具体参考下一节。

1.7 CRC校验码（crc）

2Byte（short型，小端）长度，CRC校验码，用于数据完整性验证，具体参考CRC算法一节。

2. 命令解析

2.1 心跳包 0x00

- 传输方向：

IO板->安卓板

- 功能描述：

IO板每隔20s发送心跳信号，安卓板收到心跳信号后回复。连续65s收不到心跳信号，IO板判定离线

- IO板发送

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x09 | 1Byte | 1Byte | 0x00 | 4Byte | 2Byte |

- 安卓板回复

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x09 | 1Byte | 1Byte | 0x00 | 4Byte | 2Byte |

- data解析：
2Byte（short型，小端）机台号+2Byte（short型，小端）版本号。

- 例:

机台号为0x5823，软件版本号为0x0013的控制板向安卓板发送心跳包，安卓板收到进行回复
IO板：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x09 | 0x02 | 0xa5 | 0x00 | 0x23 0x58 0x13 0x00 | 0xce 0x01 |

安卓板：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x09 | 0x02 | 0xa5 | 0x00 | 0x23 0x58 0x13 0x00 | 0xce 0x02 |

2.2 投币信号 0x01

- 传输方向：

IO板->安卓板

- 功能描述：

当有投币动作时，IO板向安卓板发送投币信号帧，安卓板收到投币信号后回复。

- IO板发送

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x07 | 1Byte | 1Byte | 0x01 | 2Byte | 2Byte |

- 安卓板回复

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x07 | 1Byte | 1Byte | 0x01 | 2Byte | 2Byte |

- data解析：

1Byte投币类型+1Byte余币数量，投币类型为0x01表示投币，投币类型为0x02表示刷卡，余币数量代表机台当前余币数量。

- 例:

IO板向安卓板发送一帧投币信号帧，机台当前余币数量为9

IO板发送：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x07 | 0x02 | 0xa5 | 0x01 | 0x01 0x09 | 0xce 0x01 |

安卓板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x07 | 0x02 | 0xa5 | 0x01 | 0x01 0x09 | 0xce 0x02 |

2.3 按键数据 0x02

- 传输方向：

IO板->安卓板

- 功能描述：

当IO板检测到按键数据发生变化时，IO板向安卓板发送按键数据帧，安卓板收到按键数据后回复。

- IO板发送

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x07 | 1Byte | 1Byte | 0x02 | 2Byte | 2Byte |

- 安卓板回复

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x07 | 1Byte | 1Byte | 0x02 | 2Byte | 2Byte |

- data解析：

2Byte数据为一个short型变量 ，对应16个按键的状态，相应的bit置1表示按键按下，bit置0表示按键松开。

| 数据位 | 对应按键 |
| --- | --- |
| bit0 | 方向键上 |
| bit1 | 方向键下 |
| bit2 | 方向键左 |
| bit3 | 方向键右 |
| bit4 | 确认按键 |
| bit5~bit15 | 预留，一直置0 |

- 例:

方向键上按下，其余按键未触发。

IO板发送：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x07 | 0x02 | 0xa5 | 0x02 | 0x01 0x00 | 0xce 0x01 |

- 安卓板回复

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x07 | 0x02 | 0xa5 | 0x02 | 0x01 0x00 | 0xce 0x01 |

2.4 游戏状态 0x03

- 传输方向：

IO板->安卓板

安卓板->IO板

- 功能描述：

当IO板检测到游戏状态发生变化时，IO板向安卓板发送游戏状态帧，安卓板收到游戏状态后回复。安卓板也可以主动向IO板发送该指令帧，IO板收到后会回复状态。

- IO板发送：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x0a | 1Byte | 1Byte | 0x02 | 5Byte | 2Byte |

- 安卓板发送

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x0a | 1Byte | 1Byte | 0x02 | 5Byte | 2Byte |

- data解析：

1Byte数据对应游戏状态 :0x00表示安卓查询，0x01表示游戏未开始且没有币，0x02有余币未开始，0x03表示游戏中

2Byte(short型， 小端)机台号  :安卓问询IO时全填0，回复IO时原样返回。

2Byte(short 型，小端)版本号 :安卓问询IO时全填0，回复IO时原样返回。

- 例:

游戏状态为游戏中。

a. 安卓板下发查询

安卓板：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x0a | 0x02 | 0xa5 | 0x03 | 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0xce 0x01 |

IO板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x0a | 0x02 | 0xa5 | 0x03 | 0x03 0x23 0x58 0x13 0x00 | 0xce 0x01 |

b. IO板主动上传

IO板：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x0a | 0x02 | 0xa5 | 0x03 | 0x03 0x23 0x58 0x13 0x00 | 0xce 0x01 |

安卓板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x0a | 0x02 | 0xa5 | 0x03 | 0x03 0x23 0x58 0x13 0x00 | 0xce 0x01 |

2.5 账单数据 0x04

- 传输方向：

IO板->安卓板

安卓板->IO板

- 功能描述：

传输账单信息

- IO板：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x11 | 1Byte | 1Byte | 0x04 | 12Byte | 2Byte |

- 安卓板

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x11 | 1Byte | 1Byte | 0x04 | 12Byte | 2Byte |

- data解析：

4Byte（int型，小端）投币数量+4Byte（int型，小端）出货总数+4Byte（int型，小端）意外。

安卓板问询时发送全0x00。回复IO板时原样返回。

  - 例:

投币数量为1，出货总数为1，意外为1。

a.IO板主动上传（出现意外时主动上传，其他时候由安卓板问询）

IO板发送：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x11 | 0x02 | 0xa5 | 0x04 | 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 | 0xce 0x01 |

安卓板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x11 | 0x02 | 0xa5 | 0x04 | 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 | 0xce 0x01 |

b.安卓板下发查询

安卓板发送：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x11 | 0x02 | 0xa5 | 0x04 | 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0xce 0x01 |

IO板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x11 | 0x02 | 0xa5 | 0x04 | 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 | 0xce 0x01 |

2.6 机器参数 0x05

- 传输方向：

安卓板->IO板

- 功能描述：

传输机器参数（一般是游戏的设置参数）

- 安卓板发送

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x0a | 1Byte | 1Byte | 0x04 | 3Byte | 2Byte |

- IO板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x0a | 1Byte | 1Byte | 0x04 | 3Byte | 2Byte |

- data解析：

1Byte参数名称+2Byte（short型，小端）参数值。

| 参数名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | 每局投币数 |
| 0x02 | 待定 |
| 0x03 | 待定 |

  - 例:

每局投币数为3。

安卓板发送：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x0a | 0x02 | 0xa5 | 0x05 | 0x01 0x00 0x00 | 0xce 0x01 |

IO板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x0a | 0x02 | 0xa5 | 0x05 | 0x01 0x03 0x00 | 0xce 0x01 |

2.7 接管命令 0x06

- 传输方向：

安卓板->IO板

- 功能描述：

用于接管IO板的控制权

- 安卓板发送

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x06 | 1Byte | 1Byte | 0x06 | 1Byte | 2Byte |

- IO板回复：

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xfa | 0x06 | 1Byte | 1Byte | 0x06 | 1Byte | 2Byte |

- data解析：

1Byte数据对应接管状态，0x00表示解除接管 0x01表示接管，0x02表示游戏中无法接管。

- 例:

安卓板接管IO板。

- 安卓板发送

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x06 | 0x02 | 0xa5 | 0x06 | 0x01 | 0xce 0x01 |

- IO板回复

| header | length | sn | random | cmd | data | crc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0a | 0x06 | 0x02 | 0xa5 | 0x06 | 0x01 | 0xce 0x01 |