1.232 波特率9600

2.为了传输稳定，主机下行数据帧间隔最好是2秒

//数据下行协议为:头0x0a,长度,随机数,命令,规格,参数，crc，其中长度不包含crc

//回复上行协议为:头0xfa,长度,随机数,命令,规格,参数，crc，其中长度不包含crc

为了保证丢包率问题，IO板主动每隔20s上行发心跳信号，上位主机收到心跳信号后下行发心跳信号，连续65s收不到心跳信号，IO板会判定离线状态

心跳信号上行命令00

0xfa  length  rand 00 A1 01（机台编号） 01 01（版本号） crcL crcH

下行回复心跳信号（机台编号是0000则为安卓板主动查询）

0x0a  length  rand 00 A1 01（机台编号） 01 01（版本号） crcL crcH

投币信号上行命令01

0xfa  length  rand 01 01（01投币02刷卡） 01（投币数） crcL crcH

下行回复投币信号

0x0a  length  rand 01 01（01投币02刷卡） 01（投币数） crcL crcH

按键信号上行命令02 一般为从放开到按下瞬间发，和按下到放开瞬间发（避免丢包，防止出现按下没有弹起，所以在没有收到回复信号的时候会重复发）

0xfa  length  rand 02 01（按键码） 01（01按下00放开） crcL crcH

按键信号回复下行

0x0a  length  rand 02 01（按键码） 01（01按下00放开） crcL crcH

摇杆状态上行命令03 一般为出现切换即发信息，即有吸合瞬间发，断开瞬间时发（避免丢包，所以在没有收到回复信号的时候会重复发）

0xfa  length  rand 03 01（1前2后3左4右） 01（吸合01断开00） crcL crcH

下行回复

0x0a  length  rand 03 01（1前2后3左4右） 01（吸合01断开00） crcL crcH

游戏状态命令上行04    待机无币01   有余币未开始02    开始未结束03

0xfa  length  rand 04 01（状态码） 01（状态值） crcL crcH

游戏状态命令下行

0x0a  length  rand 04 01（状态码） crcL crcH

账单上行05   总投币01 总出货数02 意外数03

0xfa  length rand  05 01（类型）08 00 23 01（十进制，即8002301） crcL crcH

账单下行05

0x0a  length  rand 05 01（类型） crcL crcH

参数上行06 参数类型01彩票分值比例 02

0xfa  length  rand 06 01（01查询02设置）01（类型） 01 00（参数值） crcL crcH

参数下行06

0x0a  length  rand 06 01（01查询02设置）01（类型） 01 00（参数值） crcL crcH

接管命令下行07

0x0a  length  rand 07 01（接管） 01（00解除01接管） crcL crcH

接管命令上行07

0xfa  length  rand 07 01（接管） 01（00解除01接管02游戏中不能接管） crcL crcH

接管意味着IO板受安卓板控制状态，不能再通过按键开始抓娃娃

每隔1分钟安卓板下发接管信号，IO超过1分钟收不到接管信号自动解除接管状态，接管状态下，操控有主机进行

#include	"CRC.h"

#include	"config.h"

uint crc16_table[]=

{

0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,

0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,

0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,

0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,

0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,

0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,

0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,

0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,

0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,

0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,

0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,

0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,

0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,

0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,

0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,

0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,

0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,

0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,

0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,

0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,

0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,

0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,

0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,

0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,

0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,

0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,

0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,

0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,

0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,

0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,

0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,

0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040

};

uint crc16_byte(uint crc, u8  data1)

{

return (crc >> 8) ^ (crc16_table[(crc ^ data1) & 0xff]);

}

uint get_crc16(u8 * buff, uint len)

{

uint crc = 0;

uint i=0;

for(i = 0; i < len; i++)

{

crc = crc16_byte(crc, buff[i]);

}

return crc;

}

//	TX1_DATA[0]=10;

//	TX1_DATA[1]=6;

//	TX1_DATA[2]=0x0d3;

//	TX1_DATA[3]=1;

//	TX1_DATA[4]=13;

//	TX1_DATA[5]=2;

//	crcData=get_crc16(TX1_DATA,6);

//	TX1_DATA[8]=crcData>>8;

//	TX1_DATA[9]=crcData;